Die C.I.P. Beschlüsse sind im Beschussgesetz und in der Beschussgesetzverordnung dokumentiert.

| Gruppen | Arten | Antriebe | Anwendungsgebiete (Beispiele) | Herstellungsgrundlage | Herstellungsnormen | Anwendungsbestimmungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bolzensetzgeräte | Bolzenschubgeräte | Treibkartusche (CE) | Rohbau, Ausbau, Metallbau | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 15895 | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Bolzentreibgeräte | Kartuschenmunition (C.I.P.) | Marine, Taucharbeiten | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
| Industriekanonen | Vogelschlagkanone | Druckluft | Flugzeugbau, Windkraftanlagen | Produktsicherheitsgesetz | − | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Eisschusskanone | Druckluft | Prüfung von Photovoltaikelementen | Produktsicherheitsgesetz | − | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Holzschusskanone | Druckluft | Prüfung von Rollläden | Produktsicherheitsgesetz | − | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Hochofenkanone | Druckluft / Projektilmunition / Aufschlagzünder | Stahlwerke, Kraftwerke, Zementwerke | Produktsicherheitsgesetz / Beschussgesetz | − | BetrSichV / BGV D9 |
|  | Schwimm- und Tauchkörperkanone | Druckluft | Forschung | Produktsicherheitsgesetz | − | BetrSichV / DGUV V1 |
| Leinenwurfgeräte | Seerettungsleinenwurfgeräte | Treibkartusche / Pyro-Rakete oder Druckluft | See- und Binnenschiffart | Produktsicherheitsgesetz / Beschussgesetz | − | BetrSichV / Solas |
|  | Technische Leinenwurfgeräte | Treibkartusche | Forstwirtschaft, THW, Baugewerbe | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
| Eintreibgeräte | Coilnagler | Druckluft | Holzbau / Dacharbeiten / Ausbau | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Stiftnagler (Stift- und Wellennägel) | Druckluft | Holzbau / Ausbau / Palettenindustrie | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Streifennagler | Druckluft / Propan-Butangas / Elektrisch (auch Akku) | Holzbau / Dacharbeiten / Ausbau | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Bradnagler | Druckluft | Holzbau | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Klammernagler | Druckluft | Holzbau / Dacharbeiten / Ausbau / Verpackungsindustrie | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Klammerautomaten | Druckluft | Verpackungsindustrie / Palettenindustrie / Holz- und Fertighausindustrie | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Coilautomaten | Druckluft | Verpackungsindustrie / Palettenindustrie / Holz- und Fertighausindustrie | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Streifenautomaten | Druckluft | Verpackungsindustrie / Palettenindustrie / Holz- und Fertighausindustrie | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 792-13 / ISO 11148-13 | BetrSichV / DGUV V1 |
| Selbstschussapparate | Wühlmausselbstschussapparat | Kartuschenmunition (C.I.P.) | GaLa-Bau / Hausmeisterservice / | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Vogelschreckselbstschussapparat | Propan-Butan | Winzer / Obstbauern / GaLa-Bau | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
| Schussapparate ohne | Asteroidenkollisionsschussapparat | Kartuschenmunition (C.I.P.) | Forschung | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
| spezifische | Kabelbeschussgeräte | Kartuschenmunition (C.I.P.) | Elektro-Betriebe / E-Versorger / | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
| Apparategruppen | Viehschussapparate | Treibkartuschen (CE) / Federdruck | Schlachter / Schlachthöfe | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | − | BGV D9 / BetrSichV / DGUV V1 |
|  | Wasserschussapparate | Kartuschenmunition (C.I.P.) | Kampfmittelräumdienst / Feuerwehr / Polizei | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Apportiergeräte | Kartuschenmunition (C.I.P.) | Hundeschulen / staatl. Jäger | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Schneid- und Trenngeräte mit Gegenlager | Treibkartusche (CE) | Hafenwirtschaft / Holzwirtschaft / Segler Olympiakader | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | − | BetrSichV / BGV D9 |
|  | Seismologischer Schussapparat | Dynergit | Geologen / Seismologen | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Kerb- und Markiergeräte | Treibkartusche | Maschinenbau / Fahrzeugbau | Produktsicherheitsgesetz, 9. Verordnung Produktsicherheit | DIN EN 15895 | BGV D9 / BetrSichV |
|  | Steinspalt- und Steinbrechgeräte | Treibkartusche / Dynergit | Halden / Steinbrüche | Beschussgesetz | − | BGV D9 / BetrSichV |