| Betrieb: |  |  | Betriebsanweisung – Unfallgefahren – |  |  | Nummer: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |  |  | Tätigkeit: Tätigkeiten an Frachtcontainern Arbeitsplatz: |  |  |
| 1. | Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Annahme, Öffnen und Entladen von Frachtcontainern |  |  |  |  |  |
| 2. | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Angefahren- und überfahren werden bei der Anlieferung der Frachtcontainer - Aufschlagen der Containertüren und Herausfallen von Ladegut beim Öffnen der Containertüren - Gefahren durch Reste von Begasungsmitteln oder Ausgasungen des Ladeguts (s. Betriebsanweisung „Gefahrstoffbelastung") - Umkippendes Ladegut beim Öffnen der Transportsicherungen - Absturzgefahr beim Anschlagen von Lasten in Open-Top-Containern - Gefahren durch ungeeignete oder unterdimensionierte Transporthilfen wie Gabelstapler o. Ä. |  |  |  |  |  |
| 3. | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Nur gekennzeichnete Verkehrswege benutzen. - Warnweste tragen. - Containertüren nur mit geeigneten Sicherungsmitteln (Sicherungsgurte, Sicherungsketten) öffnen, um deren Aufschlagen zu verhindern. - Vor dem Öffnen der Container immer die Frachtpapiere kontrollieren. Gibt es Hinweise auf eine evtl. Begasung, Freigabebescheinigung kontrollieren. Bei Unklarheiten vorgesetzte Person informieren. - Bei weiteren Hinweisen auf Gase (z. B. verklebte Lüftungsschlitze, Reste von Begasungsmittelverpackungen, unangenehme Gerüche) sofort Tür verschließen und vorgesetzte Person informieren. - Reihenfolge des Lösens der Transportsicherungen beachten und für einen sicheren Standplatz sorgen. - Beim Anschlagen der Lasten am Kran auf einen sicheren Standplatz achten, ggf. Absturzsicherungen, geeignete Bühne oder Podestleiter benutzen. - Transportmittel auf das Ladegut und das Gewicht abstimmen. Transportmittel nur bestimmungsgemäß verwenden. |  |  |  |  |  |
| 4. | Verhalten im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei unklaren Situationen oder im Gefahrenfall Containertüren schließen und den Bereich sichern. Selbstschutz beachten. - Unverzüglich vorgesetzte Person informieren. |  |  |  |  |  |
| 5. | Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten und ärztliche Hilfe holen. - Bei Anzeichen einer Vergiftung in jedem Fall notärztliche Hilfe herbeirufen. Verletzte Person aus dem Gefahrbereich entfernen. - Frachtpapiere oder Sicherheitsdatenblatt für die medizinischen Fachkräfte bereithalten. - Notruf 112 absetzen. |  |  |  |  |  |
| 6. | Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anfallende Abfälle an einem gut gelüfteten, abgetrennten Betriebsbereich zwischenlagern und nach den entsprechenden abfallrechtlichen Regelungen entsorgen. |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Unterschrift: |  |  |  |